PROJETO BÁSICO

LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

- INTRODUÇÃO

  - Finalidade

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MÍNIMOS e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresa especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás (SEDUCE-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

  - Objeto

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto:   Conclusão de Construção

Unidade:   Colégio Estadual Benedito Lucimar Hesketh da silva.

Endereço: Av. São João da Escócia com Rua Leopoldo Marques, Rua do Cerrado e Rua

Dona Ninfa da Silva Abreu, Qd. 28, Lt. 07, S/N, Condomínio Marques de Abreu,

Goiânia-GO.

  - Justificativa

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do município.

  - A Obra

Esta obra é uma Escola Padrão Séc XXI, composta dos seguintes blocos, discriminados na tabela abaixo e possui uma Área Total de Construção de 3.063,05m².

| QUADRO DE ÁREAS |  |
| --- | --- |
| ÁREA BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO | 190,78 m2 |
| ÁREA BLOCO B - AUDITÓRIO /BIBLIOTECA | 222,64m2 |
| ÁREA BLOCO C - LABORATÓRIOS | 222,64m2 |
| ÁREA BLOCO D - PÁTIO COBERTO | 310,66m2 |
| ÁREA BLOCO F - 4 SALAS SEM SANITÁRIOS | 296,57m2 |
| ÁREA BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) | 805,08m2 |
| ÁREA BLOCO – GINÁSIO COMPACTO 2007 | 869,71m2 |
| ÁREA PASSARELAS COBERTAS | 138,82m2 |
| ÁREA RESERVATÓRIO SUPERIOR | 6,15m2 |
| ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: | 3.063,05m2 |

- DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

  - Definições e siglas

    - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

    - CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUCE-GO;

    - CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, denominada por SEDUCE-GO;

    - LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances;

    - NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

    - NR: Norma Regulamentadora.

    - SEDUCE: Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte.

    - CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

    - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

    - CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

    - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

    - RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

  - Normas

Normativos a serem adotados:

    - NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;

    - NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

    - NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

    - NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;

    - NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;

    - NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;

    - NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;

    - NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;

    - NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;

    - NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

    - NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;

    - NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;

    - NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;

    - NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;

    - NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;

    - NR-10 c/c o art. 2º, II, ”c”, da Lei nº 19.145 de 29/12/2015;

    - ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

  - A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE-GO).

  - A Empresa licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha executado, a contento, contratações de natureza e vulto compatíveis com o objeto em questão.

  - A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA, bem como certidões de regularidades de pessoa física e jurídica do profissional responsável pela empresa e seus serviços.

  - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

  - A Empresa licitante deverá comprovar que possui o registro em seu quadro técnico na data da entrega das propostas, profissionais com experiência comprovada ou devidamente reconhecida pela entidade profissional competente relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

  - A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsável técnico pela empresa proponente, relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

  - A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome da Empresa licitante, relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

  - As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas através de:

- Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho;

- Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados;

- Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro e estejam adimplentes junto ao CREA e/ou CAU.

- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços:

  - Implantar os seguintes blocos que ainda faltam, conforme projeto proposto:

| BLOCO | ÁREA | PADRÃO |
| --- | --- | --- |
| Ginásio Compacto 2007 | 869,71m2 | Agetop |
| Passarela Opção 1 (04 módulos de 12,62m2 cada) | 50,48m2 | Séc. XXI |
| Passarela Opção 2 (07 módulos de 12,62m2 cada) | 88,34m2 | Séc. XXI |
| Reservatório Elevado (capacidade de 12,50m3) | 6,15m2 | Séc XXI |
| *Reservatório Enterrado (capacidade de 10,00m³) | *6,44m2 | Séc. XXI |

*a área do Reservatório Enterrado não é contabilizada na Área Total Construída.

  - Concluir a execução dos blocos, conforme descrição dos serviços abaixo:

    - BLOCO A (ADMINISTRAÇÃO) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO. É NECESSÁRIO:

- Executar toda a passarela da entrada, inclusive sua locação;

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Executar toda parte de hidrossanitário e elétrico;

- Executar parte da alvenaria que falta inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Finalizar parte da estrutura metálica;

- Recompor parte da cobertura existente (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar parte do acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Instalar as barras de apoio no sanitário de P.N.E.;

- Executar toda pintura;

- Executar bancadas;

- Limpar pichações nas alvenarias de tijolos aparentes executadas quando necessário.

    - BLOCO B (AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO. É NECESSÁRIO:

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Finalizar parte da área externa do bloco de acordo com os projetos;

- Executar toda parte elétrica;

- Executar parte da alvenaria, inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Finalizar parte da estrutura metálica;

- Instalar todos os brises;

- Recompor parte da cobertura existente (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar parte do acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Executar itens da marcenaria;

- Executar toda pintura;

- Executar bancadas;

- Executar todos os quadros;

- Limpar pichações nas alvenarias de tijolos aparentes executadas quando necessário

    - BLOCO C (LABORATÓRIO) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO. É NECESSÁRIO:

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Executar toda parte de hidrossanitário e elétrico;

- Executar parte da alvenaria, inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Finalizar parte da estrutura metálica;

- Instalar todos os brises;

- Recompor parte da cobertura existente (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar parte do acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Executar itens da marcenaria;

- Executar toda pintura;

- Executar bancadas;

- Executar todos os quadros;

- Limpar pichações nas alvenarias de tijolos aparentes executadas quando necessário.

    - BLOCO D (PÁTIO COBERTO) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO. ESPECIFICAMENTE, FINALIZOU-SE A PARTE DE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJE, CONFORME PROJETO, EXETO ESTRUTURA DA CENTRAL DE GÁS.

- Executar a central de gás (instalações especiais), inclusive sua locação;

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Executar toda parte de hidrossanitário e elétrico;

- Executar toda alvenaria, inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Executar toda estrutura metálica;

- Executar toda cobertura (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Executar itens da marcenaria;

- Executar toda pintura;

- Executar bancadas.

    - BLOCO F (4 SALAS SEM SANITÁRIOS) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO, É NECESSÁRIO:

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Executar toda parte elétrica;

- Executar parte da alvenaria, inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Executar parte da estrutura metálica;

- Instalar todos os brises;

- Recompor parte da cobertura existente (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar parte do acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Executar itens da marcenaria;

- Executar toda pintura;

- Executar todos os quadros;

- Limpar pichações nas alvenarias de tijolos aparentes executadas quando necessário.

    - BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS COM SANITÁRIOS E ELEVADOR) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO. É NECESSÁRIO:

- Executar movimentação de terra interna do bloco;

- Executar parte da estrutura de concreto que falta, de acordo com os projetos;

- Executar toda parte de hidrossanitário e elétrico;

- Executar parte da alvenaria, inclusive os bancos com assentos em concreto;

- Executar toda estrutura metálica;

- Instalar todos os brises;

- Instalar todos os guarda-corpo e corrimão;

- Executar toda cobertura (telha cerâmica tipo plan);

- Instalar todas as esquadrias metálicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo acabamento bruto de parede (chapisco comum, reboco e emboço);

- Executar todo revestimento cerâmico da parede;

- Executar todos os itens de forro;

- Executar todos os itens de piso;

- Executar todos os itens de ferragens;

- Executar itens da marcenaria;

- Executar toda pintura;

- Executar todos os quadros;

- Executar todas as bancadas;

- Instalar elevador de 2 paradas;

- Limpar pichações e lodos nas alvenarias de tijolos aparentes executadas quando necessário.

    - Demolir todo colégio existente de placa no terreno, inclusive piso intertravado externo, muro interno de alvenaria e de placa que separa o colégio existente do novo. Retirar também os portões metálicos existentes.

    - Executar todo ginásio compacto padrão 2007 (Agetop), conforme projetos.

    - Executar passarelas padrão séc. XXI - opção 1, sem desnível, num total de 02 unidades.

    - Executar passarelas padrão séc. XXI - opção 1, com desnível, num total de 02 unidades.

    - Executar passarelas padrão séc. XXI- opção 2, sem desnível, num total de 01 unidade.

    - Executar passarelas padrão séc.XXI - opção 2, com desnível, num total de 06 unidades.

    - Executar reservatório superior padrão séc. XXI.

    - Executar reservatório inferior padrão séc. XXI.

    - Instalar reservatório tipo taça - 15.000L.

    - Executar barracão de obras para concluir a construção.

    - Executar raspagem e limpeza manual do terreno.

    - Executar transportes de entulhos.

    - Executar movimentação de terra que resta para se tornar acessível e seguro (taludes e platôs), conforme projeto proposto.

    - Executar todo projeto proposto de hidrossanitário.

    - Executar canaletas de concreto com grelhas pintadas para captação de águas pluviais.

    - Executar canaletas de concreto sem grelhas para captação de águas pluviais.

    - Executar todo projeto proposto de elétrico, inclusive SPDA, subestação, fibra óptica, cabeamento e telefone.

    - Executar todo projeto proposto de combate a incêndio.

    - Executar grade da frente (padrão séc. xxi) do colégio, conforme projeto proposto, demolindo muro existente onde necessário.

    - Instalar portão metálico pintado da entrada de pedestres.

    - Instalar portão metálico pintado da entrada de veículos.

    - Instalar porta bicicletas.

    - Instalar mastros para porta bandeiras.

    - Instalar bancos de concreto - padrão Agetop c-4.

    - Instalar bancos de concreto - padrão séc. XXI.

    - Instalar guarda-corpo - padrão Seduce.

    - Instalar guarda-corpo com corrimão - padrão Seduce.

    - Instalar corrimão fixo na parede - padrão Seduce.

    - Executar muro de alvenaria padrão Agetop, chapiscando e rebocando dos dois lados.

    - Chapiscar e rebocar muro existente onde necessário.

    - Pintar todo muro do colégio, dos dois lados.

    - Executar mureta de tijolo comum chapiscado, rebocado e pintado para escadas e rampas (acabamento a 20cm do piso).

    - Executar muro de arrimo chapiscado, rebocado e pintado para contenção de terra.

    - Instalar tela mosquiteiro nas esquadrias da cozinha.

    - Executar piso intertravado na parte interna do colégio.

    - Executar piso em concreto desempenado 5cm nas escadas e rampas propostas.

    - Executar piso em concreto desempenado 5cm em toda calçada de passeio acessível.

    - Executar passeio de proteção nos blocos das passarelas, conforme projeto de implantação.

    - Executar plantio de grama esmeralda, inclusive nos taludes.

    - Executar plantio de árvores.

    - Instalar pisos táteis na calçada de passeio em placas pré-moldadas (30x30cm), conforme projeto proposto.

    - Instalar pisos táteis de alerta (em borracha 30x30cm) no início e finais de todas as escadas e rampas destinadas a pedestres que forem superiores a uma inclinação de 5%.

    - Executar meio-fio na calçada de passeio onde necessário, fazendo caiação.

    - Executar pintura de letreiro com o nome do colégio no muro lateral (rua do cerrado).

    - Executar pintura de faixas na rua da entrada do colégio (ver projeto de arquitetura).

    - Instalar todas as placas de comunicação visual do colégio.

    - Fazer tratamento de pilares existentes quando necessário.

    - Executar casa de bombas (para reservatório tipo taça - combate a incêndio).

    - Instalar grade modelo GF-2 (padrão Agetop) pintada para segurança dos estudantes (2,00m de altura).

    - Instalar calhas galvanizadas para captação de águas pluviais entre os blocos e passarelas, quando necessário.

    - Executar raspagem e limpeza manual na área da calçada de passeio.

    - Aquisição de caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais utilizável.

- DO VALOR DOS SERVIÇOS

| PREVISÃO CUSTO (Por Fonte) |  |  | VALOR PROJETO BÁSICO R$ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTE 100 |  | 3.902.201,14 | 3.902.201,14 |  |  |  |  |
| FONTE 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO |  |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão de construção de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, relacionados com os serviços discriminados: UNIDADE: ESCOLA PADRÃO FNDE – SÉC XXI – CE BENEDITO LUCIMAR HESKETH DA SILVA, GOIÂNIA-GO. OBRA: CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE BLOCOS: ADMINISTRAÇÃO, AUDITÓRIO/BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, PÁTIO COBERTO, SALAS SEM SANITÁRIOS, SALAS COM SANITÁRIOS EM 02 PAVIMENTOS, GINÁSIO COMPACTO (PADRÃO 2007 – AGETOP), PASSARELAS E ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE COLÉGIO DE PLACAS EXISTENTES. CIDADE: GOIÂNIA-GO. END.: Av. São João da Escócia com Ruas Leopolfo Marques, do Cerrado e Dona Ninfa da Silva Abreu, Qd. 28, Lt. 07, S/n, Cond. Marques de Abreu, Goiânia-GO. ITEMS RELACIONADOS EM PLANILHA: SERVIÇOS PRELIMINARES TRANSPORTES SERVIÇO EM TERRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS ESTRUTURA INST. ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURADO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS ALVENARIAS E DIVISÓRIAS IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURAS ESQUADRIAS METÁLICAS VIDROS REVESTIMENTO DE PAREDES FORROS REVESTIMENTOS DE PISO FERRAGENS MARCENARIA ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS PINTURA DIVERSOS |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 3.902.201,14 170.691,51 32.919,72 50.091,63 143.087,68 217.911,68 439.584,78 208.976,89 1.555,15 256.311,29 22.757,57 3.823,69 343.750,85 126.596,08 258.965,79 21.197,49 165.228,41 64.375,35 357.870,18 4.830,88 31.093,37 355.964,40 208.818,84 415.797,91 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 3.902.201,14 |
|  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVIÇO/ DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANT. | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%) |  |
|  | - Cobertura em Telha Cerâmica - Piso Granitina - Piso em Concreto |  |  | M² M² M² | 1.289,65 1.952,74 714,64 | 644,82 976,37 357,32 |  |

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

  - Advertência;

  - Multa;

  - Suspensão temporária de participar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção.

- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo dos serviços. A garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos;

  - Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

  - Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

  - Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

- DO PRAZO DE ENTREGA

  - O prazo para entrega do objeto da presente despesa será de 300 (trezentos) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir da assinatura do contrato.

  - A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para SEDUCE.

- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Concluída a obra, a contratada cientificará a contratante por meio de notificação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da obra.

  - O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto nas alíneas “a” e “b”, do inciso do artigo 73 e seus parágrafos, da lei n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma:

    - Do Recebimento Provisório

- Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

- Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

- Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

- Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

    - Do Recebimento Definitivo

- Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUCE será encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento provisório da obra.

- No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

- No caso da vistoria constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

    - Das falhas e irregularidades apontadas

- A SEDUCE, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

- Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria;

- Reter o último pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiários.

  - Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

- DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

  - Fiscalização e Recomendações Operacionais

    - Considerando o disposto nos artigos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

    - Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

    - A autorização para execução do serviço extracontratual será efetivada por meio de anotações no Diário de Obra.

    - A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

- São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

- Todas as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

- A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

    - Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

    - A possibilidade de subcontratação parcial do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalização, deverá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados.

Os serviços passíveis de subcontratação são:

- Sondagem do Terreno;

- Estrutura Metálica;

- Subestação;

- Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

- Marcenaria;

- Central de Gás:

- SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);

- Esquadrias Metálicas;

- Transporte de Entulho.

    - Em conformidade com o Acórdão 19/2017, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da elaboração do orçamento estimativo, pois reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

    - Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU, fls. 200/201 e exposto no Acórdão nº 1977/2013 TCU fl. 199 v, esta Obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL.

  - Obrigações do contratante

    - Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

    - Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

    - Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado;

    - Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

    - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviços.

  - Obrigações da Contratada

    - A fiscalização exercida pela SEDUCE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações);

    - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

    - Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Rede Física;

- Diário de Obras;

- Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

    - “Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterações qualitativas, que não configurem falha do órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos termos do § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido artigo”.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com o Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esporte, localizada na Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, nº 7.171 – Setor Oeste – GOIÂNIA – GO -  FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descrito estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br

Superintendência de Infraestrutura, em Goiânia, aos 21 dias do mês de Setembro de 2017.

_____________________________________                             ____________________________

## Thiago Barros Baldino                                                               Francisco da Chagas Soares Ávila

## Eng. Civil – CREA nº 10479/D GO                                                                 Eng. Civil – CREA 247/D GO

## Supervisão de Estudos, Projetos e Orçamentos.                                          Superintendência de Infraestrutura